CAD/FM –Dokumentationsrichtlinie - V 4.0

Anlage 2-01

Erstellung Testplan AutoCAD

| Freigabeversion: | Freigabedatum: |
| --- | --- |
| Version 4.0 | 01.11.2025 |

# Testdatenaustausch

(für Auftragnehmer, die nicht mit AutoCAD-Anwendungen arbeiten!)

In Vorbereitung auf die Erstellung der FM-Sicht im PTS, zum fehlerfreien Auslesen von Sachdaten und Attributen aus den CAD-Grundrissplänen für die Erstellung des digitalen Raum- und Gebäudebuches ist vor Beginn der Erstellung der Baubestandsdokumentation einen Testdatenaustausch mit dem SIB vorzunehmen. Damit soll sichergestellt werden, dass Pläne, die in anderen als Autodesk-CAD-Systemen erstellt werden im vom AG geforderten DWG-Format übergeben werden können, den Anforderungen der CAD/FM-DokuRL entsprechen sowie in weiterführenden DV-Anwendungen ausles- und bearbeitbar sind.

Vorgehensweise Testdatenaustausch:

- Auftragnehmer:

- Nehmen Sie Kontakt zum Zentralen Bestandsdatenmanagement (ZBM) mit Angabe von

- Projektbezeichnung,

- Maßnahmennummer (sofern vorhanden),

- Liegenschafts- sowie der Gebäudenummer

Postfach: ZBM@sib.smf.sachsen.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zentrales Bestandsdatenmanagement:

- Bereitstellung einer nach CAD/FM-Dokumentationsrichtlinie (CAD/FM-DokuRL) erstellten AutoCad-Test-Plandatei seitens ZBM, welche anschließend durch den AN nach den Vorgaben des beauftragten Pflichtenheftes zu bearbeiten ist.

Testdatei:

G0001234-01-01_75_BES_01_300-_GRSEG_0101_00.dwg

- Auftragnehmer:

- Ergänzen Sie, den 2D-Grundriss um einen weiteren Raum mit Tür/ Fenster und/ oder Oberlicht mit den jeweils zugehörigen Blöcken.

- Füllen Sie alle Attribute der Blöcke für Raum/ Fenster/ Oberlicht und/oder Türen aus.

alle relevanten Blöcke sind in der Blockbibliothek oder im Testplan zu finden

- Stellen Sie uns den überarbeiteten Testplan per E-Mail im *.dwg-Format zur Verfügung.

ZBM@sib.smf.sachsen.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zentrales Bestandsdatenmanagement:

- Hochladen des überarbeiteten Testplans ins PTS incl. Auslesen der Sachdaten aus den Attributen.

- Systemseitige automatisch generierte Mail mit Protokoll / Fehlerprotokoll

- Weiterleiten des Protokolls an den AN per E-Mail.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Falle einer Fehlermeldung im Protokoll:

- Auftragnehmer:

- Testgrundriss nach den Angaben im Protokoll überarbeiten

- korrigierten Testplan nochmalig per E-Mail zur Verfügung stellen

Bei Problemen kontaktieren Sie ZBM.

------------------------------------------------------------

- Zentrales Bestandsdatenmanagement:

- Hochladen des überarbeiteten Testplans ins PTS incl. Auslesen der Sachdaten aus den Attributen.

- Systemseitige automatisch generierte Mail mit Protokoll / Fehlerprotokoll

- Weiterleiten des Protokolls an den AN per E-Mail.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nach erfolgreichem Übertrag der Attribute und Sachdaten aus dem CAD-Plan Erteilung einer Bestätigung, dass alle Grundrisse der gesamten Planung gemäß dem getesteten Verfahren durch den AN erstellt werden können.

BEARBEITUNGSHINWEISE:

Im Zuge der Verknüpfung des CAD-Grundrisses mit der Ebene in der FM-Sicht findet eine Prüfung der Parameter statt. Aus diesem Grund sollten folgende Punkte in jedem zu erstellenden Grundriss nach Teil 2 - CAD/FM – Dokumentationsrichtlinie  Spezifische CAD-Konventionen, Anforderungen an Baubestandspläne sowie Erstellung eines Raum- & Gebäudebuches (RGB) - Pkt.3 „Spezifische CAD-Konventionen - KG300“

Beachtung finden.

- Spezifische CAD-Konventionen – KG300Layer für Bestandpläne

3.1.2 Flächenpolygone & Katalog 01 „Layerkatalog“

- Geschosspolygon:

Layer: 	0_GESCHOSSPOLYGON

0_GESCHOSSPOLYGON_ABZUG

Hinweis:

Geschoss-ID-Text muss innerhalb des Geschosspolygons eingefügt werden, in der linken oberen Ecke des Polygones und darf nicht innerhalb eines Abzugspolygons (z. B. Lichthof o. ä.) liegen.

- Raumpolygone

Layer: 	0_RAUMPOLYGON

0_RAUMPOLYGON_ABZUG

Raumpolygone und Abzugspolygone müssen geschlossen sein. Der zugehörige Raum-ID-Text darf sich nicht innerhalb eines Abzugspolygons (z. B. Aufzugsschacht, Stützen, Pfeiler etc.) für den Raum befinden und möglichst in der linken oberen Ecke des Raumes liegen

- Benutzung von vordefinierten CAD Blöcken

- Gebäudebezogene Objektstempel für Räume, Fenster, Türen und Oberlichter

!!! Es muss mindestens ein Raum in der Zeichnung enthalten sein.

Raumstempel

3.4.2 Raumdatenerfassung / -stempel

- Blockname  Raumstempel

- Positionierung auf Layer: 	050_RAUMSTEMPEL

- Attribut ID = Raum-ID

- für jede Raum-ID existiert genau ein Raumstempel in der

Zeichnung

Prüfung des im Raumstempel voreingetragenen NGF-Flächenwerts (F) mit dem berechnetem Wert aus dem Raumpolygon und ggf. Abzugspolygonen

- bei Abweichung: Fehlereskalation - zulässige Abweichung 0,00 m² = keine Toleranz

Tür-, Fenster-, Oberlichtstempel

3.4.3 Fensterdatenerfassung / -stempel

3.4.4 Türdatenerfassung / -stempel

3.4.5 Oberlichtdatenerfassung / -stempel

- Blockname  Fensterstempel, Türstempel, Oberlichtstempel

- Positionierung auf Layer: 	300_TUER_TXT

300_FENSTER_TXT

300_OBERLICHT_TXT

Prüfung der Tür-, Fenster und Oberlicht-Stempel bzgl. einer zugehörigen Raum-ID, d.h. jedes Objekt kann einem Raum zugeordnet werden.

Achtung:

- Sämtliche Stempel dürfen nicht aufgelöst werden.

- Sie funktionieren nur als Block mit den entsprechenden Attributen und der korrekten Blockbezeichnung.

- Attribute mit Gleitpunktzahl-Werten erfolgt eine Überprüfung des Dezimaltrennzeichens. Es wird für diese eine automatische Korrektur (Punkt  Komma) vorgenommen.

- Es werden zulässige Layer geprüft.

- Fehlt ein Layer, der per Konfiguration vorgegeben ist, wird das als Fehler angezeigt.

Plausibilitätsprüfung

- Werden weitere Layer verwendet, die nicht per Konfiguration vorgegeben wurden, wird eine Warnung in das Protokoll aufgenommen.

- Für bestimmte Layer erfolgt eine Prüfung auf Verwendung/Belegung. Sind diese Layer unbelegt, wird ein Hinweis im Prüfprotokoll generiert.